1.项目名称：纸芯采购

2.标的名称、规格及数量：

| 名 称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 纸芯 | 外径103mm（允许偏差值±0.7mm）， 内径76mm（允许偏差值+0.5mm）， 长度根据生产需要以订单安排为准（允许偏差值±1mm）。 | 三个月用量约：79000米 |

备注：结算数量以实际到货数量计算。

3.供货时间：为2023年1月1日—3月31日止。按照招标人生产需要接受订单，从接到订单之日七天内到货。

4.交货地点：福建省沙县青州镇青山纸业股份有限公司仓库或指定区域内。

5.付款方式：货到验收合格后，我司财务部收到全额增值税专用发票45天内支付银行承兑汇票。

6.质量保证：

6.1纸芯外径大小一致，圆度一致。

6.2纸芯不得有弯曲、变形。纸芯端面必须平整，切边角必须光滑且无毛边。

6.3纸芯抗压力大于2500N。

6.4到货纸芯要求：需标注长度规格及生产日期。需有生产厂家检验合格证。

6.5直线度允差≤0.1%。

6.6接缝间隙≤1mm。

6.7纸芯外观要求用目测检查。

6.8纸芯的切口端面应平滑、无变形失圆现象。

6.9纸芯长度超过2000mm时，直线度允差可由供需双方协商。

6.10纸芯的卷烧纸带接缝应平整。

6.11层间结合良好，无分层情况。

6.12纸芯制造工艺合理，原纸层数、原纸定量合理。

6.13纸芯原纸、胶均无刺激性味道或臭味。

6.14纸芯可见部分应干净、整洁，无斑点、墨点等。纸芯外观颜色均匀。

6.15纸芯每米重量应一致。

7.违约责任：

7.1到货时由招标人质量管理部抽取样品（每批次不少于5个）进行检测。若纸芯抗压力小于2500N，一个扣款1000元；若内、外径及长度尺寸偏离约定值，原则上退货处理、不予结算。如因生产急需让步接收使用的，视生产影响情况扣减货款。

7.2若发生违约，保证金不退还，违约方应赔偿对方由此造成的损失。

8.报价规定：

8.1报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本项目采用综合评估法评标，经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人。

9.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人，中标人需在5天内签订购销合同。

9.3评分项目

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 60分 | 当AG＞1.1AD时，F=60-（A-AD）÷（AG-AD）×6， 当AG≤1.1AD时，F=60-（A-AD）÷AD×30 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 质量 | 30分 | 纸芯原纸、层间结合、制造工艺等：0-30分。 |
| 3 | 批次交货量 | 4分 | 根据批次交货数量评定，交货量越低，评分越高。 |
| 4 | 交货期 | 4分 | 交货期越短，评分越高（不响应0分）。 |
| 5 | 付款方式 | 2分 | 我司财务收到发票45天支付银行承兑汇票： 2分（不响应0分）。 |

10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。

10.2投标人中标后，需先与我司相关工作人员交流，试用一车，试用合格继续履行合同，试用不合格则终止合同。

10.3投标人必须提前提供以上规格长度为1.018米的样品1根，并寄到招标办编号供评标及留样用。中标人必须保证供货质量不低于投标样品质量。

11.开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间：2022年12月20日上午10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标，逾期恕不接受。

11.2参与方式：

11.2.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。（投标人代表须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定，出示健康码和行程码及48小时核酸检测）

11.2.2函件：以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于开标之前寄达。为确保寄达，请事先与我司招标办确认。邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：李清亮，电话：0598-5658595。

11.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。

12.投标及履约保证金：

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金50000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇：（开户银行：工商银行沙县青州支行。账户名：福建省青山纸业股份有限公司。账号：1404049409001000160）

12.2.2保证金函：若本公司与投标人尚有应付未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以银行电汇方式的将在一周内以电汇形式退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5个工作日内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书，并分别加盖公章。

13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为产地及生产厂家名称、产品质量指标及技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标的响应，如未说明即默认完全响应），并分别加盖公章。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价表、商务偏离表（对本招标文件第5条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由青山纸业公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果公示媒体：

福建轻纺公司网站 www.fjqfkg.com

青山纸业公司网站www.qingshanpaper.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com

联系方式：0598-5658595（招标办）   5658608（传真）

0598-5658243（技术交流）

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2022年12月12日